Egz. Nr1

PROJEKT WYKONAWCZY

| TEMAT: | Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTOR: | Gmina Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew |  |  |
| ADRES: | Adres: Dąbrowa Kategoria obiektu budowlanego: XXVI Nazwa jednostki ewidencyjnej: 301205_2 Krotoszyn -miasto Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0003 Dąbrowa Numery działek ewidencyjnych: 273/4 |  |  |
| BRANŻA: | Sanitarna |  |  |
| STADIUM: | Projekt budowlano wykonawczy | DATA OPRACOWANIA: | Sierpień 2023 |

| Opracował: | Imię Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. Robert Wizner Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gaz., wod. i kan. nr ewid: WKP/0432/POOS/19 nr wpisu do CROPUB: 1834/20/U/C |  |
| Asystent projektanta: | Marta Dolatkowska |  |

Sulmierzyce, Sierpień 2023 r.

Spis treści

1.	Koncepcja rozwiązań technicznych:	3

2.	Próba szczelności	3

3.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	3

4.	Rozwiązania materiałowe dla przyłącza kanalizacji sanitarnej:	3

5.	Wytyczne do realizacji- roboty ziemne:	3

6.	Uwagi końcowe:	3

OPIS TECHNICZNY

# Koncepcja rozwiązań technicznych:

Trasę przyłączy wytycza geodeta posiadający stosowne uprawnienia. Przed zasypaniem przyłącza sporządzić inwentaryzację geodezyjną przewodu.

# Próba szczelności

Przed wykonaniem zasypki, instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności poprzez zalanie wodą odcinków poziomych kanalizacji do wysokości kolan łączących je z pionami. Pozostałą część instalacji (piony i podejścia do przyborów) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody. Podejścia i przewody spustowe kanalizacji ścieków sanitarnych należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z przyborów sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków.

# Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Gminę Rozdrażew odprowadzenie ścieków sanitarnych z obiektu.

# Rozwiązania materiałowe dla przyłącza kanalizacji sanitarnej:

- Przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej dla dz :

- PVC-U Ø200 SN8 L- 93,85m,

- PVC-U Ø160 SN8 L- 5,2m,

- studnia rewizyjna PP Ø 315 mm 2szt.,

- studnia betonowa 1000 mm 1szt.,

- inne elementy potrzebne do wykonania przyłącza

# Wytyczne do realizacji- roboty ziemne:

Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-83/8836-02 "Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze" oraz przepisów w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych. Roboty ziemne wykonać zgodnie z Zarządcą drogi.

Wykop pod w/w przyłącze wykonywać ręcznie lub mechanicznie z uwzględnieniem uzbrojenia terenu. Przebieg trasy prowadzić bezkolizyjnie z innymi mediami zwracając szczególną uwagę na ewentualne przecięcia się z innym uzbrojeniem na danym terenie. Rury ułożyć w wykopie na środku obsypując piaskiem ponad wierzch rury. Wykonane wykopy zagęścić mechanicznie warstwami. Montaż rur PE wykonać zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami.

# Uwagi końcowe:

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikłe w trakcie przeprowadzania remontu przez wykonawcę oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie późniejszym niż data niniejszego opracowania.

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszym opracowaniem winny posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i świadectwa.

Dokładne wymiary instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio w terenie.

Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP.

Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami /Dz. U. nr 55 z dnia 02.12.1961 i Dz. U. nr 55 z 1972r./:

- poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy,

- wytyczenie tras projektowanych rurociągów winna dokonać służba geodezyjna,

- przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy uzyskać zgodę zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego,

- przed przystąpieniem do robót w obrębie istniejącego uzbrojenia należy powiadomić właściciela tego uzbrojenia,

- rejon wykopów należy odpowiednio zabezpieczyć,

- prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić tylko i wyłącznie ręcznie,

- wszystkie prace prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Część II oraz zachowaniem przepisów BHP,

- zgłosić wykonane roboty do odbioru

- przed zasypaniem rurociągów należy zgłosić służbie geodezyjnej celem dokonania pomiarów.

Powiadomić Gminę Rozdrażew minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót, określając termin ich prowadzenia.

UWAGA!

Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane,

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

- Wykonawca powinien stosować wytyczne i zalecenia Gminy Rozdrażew.

Projektant: